＜記載例Ⅴ―Ⅱ＞

法第12条第1項及び第２項の技術上の基準に関する事項

（液石則第12条の基準に対応する事項：処理能力30Ｎｍ3/日以上）

| 条 項 | 対 応 事 項 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 第６条の準用 (第1号) | 製造設備が第一種製造設備である場合は，第６条の基準に適合します。（「＜記載例Ⅱ-ⅩⅦ＞」及び「＜記載例Ⅱ-ⅩⅧ＞」を参照してください。） | 添付書類 № |
| 第７条の準用 (第２号) | 製造設備が第二種製造設備である場合は，第７条の基準に適合します。（「＜記載例Ⅱ-ⅩⅦ＞」及び「＜記載例Ⅱ-ⅩⅧ＞」を参照してください。） | 添付書類 № |
| 第８条の準用 (第３号) | 製造設備が液化石油ガスガススタンドである場合は，第８条の基準に適合します。（「＜記載例Ⅱ-ⅩⅨ＞」及び「＜記載例Ⅱ-ⅩⅩ＞」を参照してください。） | 添付書類 № |
| 第９条の準用 (第４号) | 製造設備が移動式製造設備である場合は，第９条の基準に適合します。（「＜記載例Ⅱ-ⅩⅩⅠ＞」及び「＜記載例Ⅱ-ⅩⅩⅡ＞」を参照してください。） | 添付書類 № |
| 法第12条第１項及び第２項の技術上の基準に関する事項 （液石則第13条の基準に対応する事項：第12条以外） |  |  |
| 条 項 | 対 応 事 項 | 備 考 |
| 第６条第１項の準用 (第1項第1号) | 製造設備が定置式製造設備である場合は，第６条第１項第１号，第７号，第９号，第12号，第13号，第17号から第22号まで，第24号，第27号及び第29号から第31号及び第35号までの基準に適合します。（「＜記載例Ⅱ-ⅩⅦ＞」を参照してください。） | 添付書類 № |
| 第８条第１項の準用 （第１項第２号） | 製造設備が液化石油ガススタンドである場合は，第８条第１項第２号から第４号までの基準に適合します。（「＜記載例Ⅱ-ⅩⅨ＞」を参照してください。） | 添付書類 № |
| 第９条第１項の準用 (第1項第３号) | 製造設備が移動式製造設備である場合は，第９条第１項第１号から第４号の基準に適合します。（「＜記載例Ⅱ-ⅩⅩⅠ＞」を参照してください。） | 添付書類 № |
| 高圧ガスの充塡 (第２項第１号) | 液化石油ガスを充塡するときは，火気を取り扱う場所，多数の人の集合する場所又は引火性若しくは発火性の物の堆積した場所から５ｍ以内で行いません。 | 添付書類 № |
| 第８条第２項の準用 （第２項第２号） | 製造設備が液化石油ガススタンドである場合は，第８条第２項第２号の基準に適合します。 |  |
| 移動式製造設備の車両固定容器への充塡 (第２項第３号) | 車両に固定した容器には充塡しません。 | 添付書類 № |
| 第６条第２項の準用 (第２項第４号) | 第６条第２項第２号及び第７号の基準（製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設にあっては，同項第７号の基準）に適合します。 | 添付書類 № |
| 一般複合容器への充塡 （第２項第５号） | 一般複合容器であって当該容器の刻印等に示された年月から15年を経過したものには，液化石油ガスを充塡しません。 | 添付書類 № |

（注）液石則第６条，第７条，第８条及び第９条を準用している部分については，省略してありますが，提出する報告書には該当する条項ごとに判定基準及び検査結果等を記載願います。